- ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОГО ПО УСТРОЙСТВА

Для того чтобы обновить встроенное ПО устройства необходимы следующие программы:

- Программа терминалов, например (TERATERM);

- Программа tftp-сервера.

Последовательность действий при обновлении устройства:

- Выключить питание модуля МК, соединить COM-порт платы с COM-портом ПК.

- Подать питание на модуль МК.

- Запустить программу терминальную программу.

- Настроить параметры соединения: скорость 9600 бит/с, 8 бит данных, 1 стоп-бит, без контроля четности.

- Установить соединение.

- В появившемся окне задать IP-адрес tftp-сервера в соответствии с разделом 5 настоящего руководства.

- Набрать команду upgrade.

- Выполненные настройки вступят в силу после перезагрузки, команда reboot.